TNCINIT V9.2

============

Das Programm TNCINIT ist ein Initialisierungsprogramm fuer TNCs mit TAPR oder

WA8DED/NORD><LINK Firmware.

Das Programm wurde zur automatischen Neukonfiguration von TNCs nach KISS-Mode-

Anwendungen mit der TAPR 1.1.6 Software entwickelt. In der hier vorliegenden

Version kann das Programm zum:

a) Einschalten des KISS-Modus

b) Ausschalten des KISS-Modus und TNC-Neukonfiguration

c) Neukonfiguration eines TNCs nach SW-Kaltstart z.B. bei Doppel-

Betriebssystem in 27C512-EPROM nach Umschaltung

d) Ausschalten des WA8DED-Hostmode und TNC-Neukonfiguration z.B. nach

RESYNC-Absturz eines Hostmodeterminalprogramms oder einer DIEBOX

e) Ausschalten des CTRL-R Hintergrundzeilenmodus bei TF/WA8DED nach

RS232 Gammel beim Booten des PC

ber die frei definierbaren COM-Ports COM1 bis COM4 verwendet werden.

Programmaufruf und Kommandozeilenparameter

==========================================

Der Aufruf ist: TNCINIT (Parameterliste)

Die Parameterliste besteht aus Kommandozeilenparametern, denen eine Parameter-

kennung voransteht.

Die einzelnen  Kommandozeilenparameter sind durch Leerzeichen getrennt an den

Programmaufruf anzuhaengen.

F:Datei           Dateiname der Initialisierungsdatei (muss angegeben werden)

C:Portnummer      1-4 je nach verwendetem COM-Port    (Default: 1)

C:Port,Adr,IRQ    Komplette Definition von COMX mit   (Angabe ist optional

Basisadresse und IRQ                 fuer COM3 oder COM4)

B:Baudrate        Baudrate                            (Default: 9600)

W:Wortlaenge      Wortlaenge 7 oder 8 Bit (sinnvoll)  (Default: 8)

P:Paritaet        Paritaet Gerade Ungerade Keine      (Default: K)

SB:Stopbit        Stopbit 1,2                         (Default: 1)

H:Handshake       Handshake Kein Software Hardware    (Default: K)

S:TNC-SW          Kennung "TAPR","TF"                 (Default: TAPR)

E:                Empfangsecho fuer Testzwecke        (Default: keines)

U:+-Std,+-Min     Globaler Zeitoffset zur UTC-Zeit    (Default: 0,0)

F:Datei

-------

Dateiname fuer eine ASCII-Datei welche die Befehle zur TNC-Neuinitialisierung

und TNCINIT-Anweisungen enthaelt.

C:Portnummer,C:Portnummer,Basisadresse,IRQ

------------------------------------------

Die zu verwendende Schnittstelle kann durch Angabe ihrer Portnummer 1=COM1...

4=COM4 ausgewaehlt werden. Dabei werden die vordefinierte Basisadresse und der

vordefinierte IRQ der angegebenen Schnittstelle COM1-COM4 verwendet.

Fuer die nichtgenormten COM3,4-Karten und den alten PCjr von IBM ist der COMX-

Port in der Form <Portnummer,Basisadresse,IRQ> vollstaendig spezifizierbar.

Portnummer     COMX X=1-4

Basisadresse   Hexadezimale Portadresse in Pascal-HEX-Notation mit fueh-

rendem "$"-Zeichen z.B. 338Hex ist mit $338 anzugeben.

IRQ            Interruptmeldeleitung der Schnittstellenkarte.

Beispiel: COM4 mit IRQ3, Basisadresse 2E8 wird mit "C:4,$2E8,3" angegeben.

Bei PS2-Systemen iat die Angabe von Basisadressen im gesammten IO-Berech von

64KB ($0000-$FFFFH) moeglich.

B:Baudrate

----------

Baudrate fuer die serielle PC-Schnittstelle zum TNC.

W:Wortlaenge

------------

Wortlaenge auf der seriellen Schnittstelle. Sinnvolle Werte sind 7 oder 8.

P:Paritaet

----------

Paritaetspruefung anhand folgender Zeichencodes: "K" = keine Paritaetspruefung

"G" = gerade Paritaet

"U" = ungerade Paritaet

SB:Stopbits

-----------

Anzahl der Stopbits auf der seriellen Schnittstelle 1 oder 2.

S:TNC-SW

--------

Diese Kennung "TAPR" oder "Beliebig z.B. TF" wird vom Programm fuer TNC-SW-

spezifische Anwendungen wie Uhrzeit/Datumsformat oder Befehlszeileneinleitung

benoetigt.

Progrmmintern wird nur die Kennung "TAPR" eindeutig abgefragt, daher ist ein

anderer SW-Bezeichner frei waehlbar -allerdings nicht "TAPR".

E:ON/OFF

--------

Optionsaufruf zur Bildschirmausgabe der vom TNC waehrend der Initialisierung

empfangenen Echodaten. Dient zur Hilfe bei der individuellen Schutzzeitermitt-

lung. Mit E:ON wird Echo eingeschaltet und E: oder E:OFF ausgeschaltet.

Anweisungen fuer TNCINIT in der Initialisierungsdatei

=====================================================

In der Initialisierungssdatei stehen die Befehle fuer den TNC und die Befehls-

parameter fuer das Programm TNCINIT selbst. TNCINIT-Kommandos belegen pro Kom-

mando eine eigene Dateizeile. In diesen Zeilen duerfen keine fuehrenden Tabula-

toren oder Leerzeichen enthalten sein.

TNCINIT kann mit folgenden Befehlen in der Initialisierungsdatei konfiguriert

und gesteuert werden:

CD:Characterdelay in ms

-----------------------

Mit CD:Characterdelay (Zeichenschutzzeitin ms) wird die Schutzzeit zwischen

einzelnen Zeichen festgelegt. Dieser TNCINIT-Befehl aendert die Stanfdardein-

stellung in TNCINIT von 25ms fuer die auf diesen Befehl folgenden Daten.

LD:Linedelay in ms

------------------

Mit LD:Linedelay wird die Schutzzeit nach der Uebertragung einer Zeile zum TNC

festgelegt. Diese beinhaltet die mittlere Verarbeitungszeit eines Befehls.

Der TNCINIT-Befehl aendert die Standardeinstellung von 300ms in TNCINIT.

Anwendung von LD: und CD:

-------------------------

Diese beiden Befehle sollten die ersten beiden Zeilen einer jeden Parameter-

datei sein um die Schutzzeiten der Zeichen und Zeilnuebertragung zu definieren.

D:Delay in ms (Unmittelbar ausgefuehrte Schutzzeit)

----------------------------------------------------

Mit D:Delay kann nach einer Datenzeile eine Schutzzeit in ms eingefuegt werden.

Dieser Befehl wird unmittelbar ausgefuehrt.

K:  Kiss-Reset-Befehl uebertragen

---------------------------------

Mit K: wird ein KISS-Reset-Befehl abhaengig von der TNC-SW TAPR oder WA8DED/TF

zum TNC uebertragen.

A:Synczeichencode

-----------------

Dieser Befehl dient zur Unterstuetzung der Baudratenermittlung bei Multimode-

controllern mit Autobaud-Routinen wie KAM oder PK232. Mit A:42 ("*") schickt

TNCINIT das Synczeichen solange, bis sich der Multimodecontroller mit der PC-

Baudrate meldet.

Die Zeichenschutzzeit wird ueber den Character-Delay Parameter CD: eingestellt.

BR:Breakzeit in ms

------------------

Mit BR: wird fuer die angegebene Zeit in ms ein Break-Signal auf der seriellen

Schnittstelle ausgegeben. TNCs mit TAPR-SW (oder kompatibler) schalten darauf-

hin in den Kommandomodus. Dieses Verfahren ist sicherer als z.B. das Senden

von CTRL-C.

BY:Byte1,Byte2,Byte3,...,ByteN

------------------------------

Mit dem BYte)Befehl kann eine Liste von BYTES im Asciicode uebertragen werden,

die mit einem Editor nicht erzeugbar sind, z.B. CTRL-C, ESC., CTRL-X usw.

U:  Datum und Uhrzeit stellen

-----------------------------

Mit U: werden Datum und Uhrzeit der PC-Uhr zum TNC uebertragen. Das Format ist

durch den TNC-Softwareparameter festgelegt.

U:+-Std,+-Min  Datum und Uhrzeit mit UTC-Offset stellen

-------------------------------------------------------

Mit der Angabe von Stunden und Minuten zum UTC-Offset kann der TNC in UTC ge-

stellt werden. Der Parameterdateiparameter ueberschreibt den Kommandozeilen-

parameter wenn dieser ebenfalls angegeben wird.

E:ON E:OFF  Empfangsecho ein/ausschalten

----------------------------------------

Mit E:ON und E:OFF kann zur Schutzzeitparameterermittlung das Empfangsecho an

kritischen Stellen ein und ausgeschaltet werden.

L:Kontrollbyte

--------------

Der L-Befehl ermoeglicht ein Setzen der normalerweise fuer Hardwarehandshake

verwendeten Leitungen RTS und DTR zum Auswaehlen eines TNCs an Schnittstellen-

multiplexern wie der TNCIO-Karte ueber ein Kontrollbyte.

Der Zusammenhang zwischen dem Kontrollbyte und den Handshakeleitungen ist wie

folgt:

Kontrollbyte     DTR     RTS          ein= +3V bis +30V (meist +7 bis +11V)

0                aus     aus          aus= -3V bis -30V (meist -7 bis -11V)

1                aus     ein

2                ein     aus

3                ein     ein

Der Zusammenhang zwischen dem Kontrollbyte und der TNC-Nummer ist abhaengig von

der jeweiligen Multiplexerhardware und muss ausprobiert werden.

CL:ON CL:OFF

------------

TNCINIT sendet normalerweise jede Zeile als Kommandozeile zum TNC, das heisst

vor dem Senden einer Zeile wird der TNC in den Kommandomodus umgeschaltet.

(BREAK-Signal bei TAPR, ESC-Zeichen bei WA8DED/The Firmware).

Fuer das Neuladen von Texten in TNC-Mailboxen z.B. beim PK232 muss die Komman-

doumschaltung deaktiviert werden. Derartige Texte koennen nach CL:OFF ueber-

tragen werden und nach der Textuebertragung wird mit CL:ON die normale Komman-

douebertragung wieder eingestellt. TNCINIT uebertraegt standardmaessig jede

Zeile als Kommandozeile.

HR:  WA8DED-Hostmode ausschalten

--------------------------------

Diese Funktion dient dazu, einen TNC mit WA8DED-Software vom Hostmode in den

Terminalmodus zurueckzuschalten. Diese Funktion ist ganz nuetzlich wenn sich

ein Hostmodeterminalprogramm nach RESYNC-Errors (besonders SP) verabschiedet

hat und der TNC im Hostmodus zurueckbleibt. Auch fuer DIEBOXEN gut verwendbar.

RR:  WA8DED-Hintergrundzeilenmodus suchen und ausschalten

---------------------------------------------------------

Die TF oder WA8DED erlaubt es im Terminalmodus eine angefangene Eingabezeile

temporaer mit CTRL-R in den Hintergrund zu schieben, damit zwischenzeitlich

eingetroffene Ausgaben abgerufen werden koennen.

Beim Booten eines PC bei laufendem TNC kann dieser durch Gammel an der RS232

in diesen Modus geraten, wodurch keine Initialisierung moeglich ist. Die RR:

Funktion erlaubt es diesen Zustand zu erkennen und zurueckzusetzen.

: Kommentarzeilen zur Dokomentation

-----------------------------------

Es ist ganz empfehlenswert Initialisierungsdateien mit Kommentarzeilen zu ver-

sehen. Dazu gibt es folgende Moeglichkeiten:

Eigenstaendige Kommentarzeilen beginnen mit ": " und dem Kommentartext. Vor dem

Leerzeichen darf kein weiteres Zeichen stehen.

Beispiel:  : Initialisierungsdatei fuer Kiss-Reinitialisierung S1.1.6B-SW

An TNCINIT-Befehle koennen durch mindestens 1 Leerzeichen oder 1 TAB getrennt

Kommentare angehaengt werden. TNCINIT trennt einen Befehl nach dem ersten TAB

oder Leerzeichen ab und ignoriert den Rest der Zeile.

Beispiel:  CD:25     Zeichenschutzzeit 25ms fuer PK232

An Datenzeilen die zum TNC uebertragen werden, duerfen keine Kommentare ange-

haengt werden.

Struktur einer Initialisierungsdatei

------------------------------------

Eine TNCINIT-Initialisierungsdatei aehnelt einem Batchfile mit linearem Ablauf.

Tatsaechlich ist mit den TNCINIT-Befehlen in Verbindung mit den TNC-Befehlen

eine einfache Kommandosprache zur automatischen TNC-Konfiguration entstanden.

Diese bedingt folgenden Aufbau einer Initialisierungsdatei:

1. Definition von Schutzzeiten fuer die Uebertragung

2. Ausfuehren von Befehlen oder Uebertragung von TNC-Daten

3. Einfuegen von Schutzzeiten in den Ablauf der Initialisierungsdatei

1.-3. sind bei Bedarf mehrfach innerhalb der Initialisierungsdatei zu

wiederholen.

Bei einer Kombination der TF/WA8DED -Befehle, HR:, K: und RR: ist folgende Rei-

henfolge zwischen diesen Befehlen einzuhalten:

K: vor HR: oder RR:

HR: vor RR:

Damit ist sichergestellt, das sich diese Befehle nicht gegenseitig stoerend

beeinflussen oder gar zum Aufhaengen von TNCINIT fuehren.

Beispiel von Initialisierungsdateien fuer TNCINIT

-------------------------------------------------

Da Beispiele besser sind als 1000 Worte hier meine Reinitialisierungsdatei fuer

eine S1.1.6B-Software mit Nachrichtenablage.

------------------------------------------------------------------------------

: Beispiel einer Initialisierungsdatei fuer eine S1.1.6B-Software zum

: Rueckschalten aus dem KISS-Modus und Neuparametrierung des TNCs

: Gueltig fuer TNCINIT ab Version 8.X

: Standardschutzzeiten definieren

cd:20            Zeichenschutzzeit (Character Delay) 20ms

ld:200           Zeilenschutzzeit  (Line Delay)      200ms

: TNC aus KISS-Modus zuruecksetzen

k:               KISS-Reset-Befehl senden

d:2000           Nach KISS-Reset 2s (2000ms) warten bis TNC-SW neuangelaufen

: Schnittstellen und Handshakeparameter definieren

awlen 8

parity 0

flow on

xflow on

txflow on

trflow on

autolf off

: AX25 Parameter des TNC setzen

paclen 236

conmode conv

8bitconv on

ppersist on

persist 64

frac 10

txdelay 20

: Rufzeichen (Benutzer und Nachrichtenablage PMS) und CTexte setzen sowie

: diverse Formatparameter einstellen

mycall dl5fbd-1

mypcall dl5fbd

ctext * DL5FBD-1 * Gerd Michael aus Frankfurt-Nied,JO40HC,DOK F43 * "MSG -> DL5FBD" *

cmsg on

pms on

3rdparty off

dayusa off

users 10

mstamp on

headerline on

: TNC Warmstart zur Aktivierung der Schnittstellenparameter der TAPR-SW

restart

d:2000           Nach Restart 2s (2000ms) warten

u:-2             Zum Abschluss noch Datum und Uhrzeit des TNC mit UTC stellen

------------------------------------------------------------------------------

Als zweites Beispiel eine Initialisierungsdatei zur KISS-Einschaltung eines

PK232 mit AUTOBAUD-Routine beim Initialisieren.

------------------------------------------------------------------------------

: KISS-Einschalten PK232 mit AUTOBAUD

cd:500      0,5 Sekunden Zeichenpause bei AUTOBAUD-Synchronisation

a:42        AUTOBAUD

d:2000      Danach 2s Pause

cd:25       25ms  Zeichenpause und

ld:200      200ms Zeilenpause fuer Normaluebertragung

KISS ON

RESTART

d:2000      Nochmal 2s Pause

------------------------------------------------------------------------------

Als drittes Beispiel die Initialisierung eines PK232 und das Einspielen einer

Info in eine PK232-Maildrop anhand eines Initialisierungsbeispiels vom Thomas

DG9AAD. Bei Experimenten mit diesem Beispiel bitte die Stationsdaten vom Tho-

mas durch die eigenen Daten ersetzen:

------------------------------------------------------------------------------

e:on        Echo einschalten

cd:500      0,5 Sekunden Zeichenpause bei AUTOBAUD-Synchronisation

reset

a:42        AUTOBAUD

d:2000      Danach 2s Pause

cd:25       25ms  Zeichenpause und

ld:500      200ms Zeilenpause fuer Normaluebertragung

3R on

8B on

AXD 10

BT Test von DG9AAD

CB on

CF no xx0xx nocall pk232

CHC on

CHD on

CH 60

CHS 01

CMS on

CONS on

CT Moin! Du bist verbunden mit Thomas - DG9AAD - in Weferlingen.

MTE Kein Rechner am PK232MBX - Bitte  H  fuer Hilfe oder  R 1  fuer Info's

DA 900321150000

DF none

DW 20

FR 6

HEA on

MA on

MAX 4

MDM on

MDP Titel?:/Text eingeben, (CTRL-Z) oder /EX zum Beenden

MM on

MSt on

MY DG9AAD

PE 32

PACL 64

REL on

SL 10

TX 20

US 3

mdc

s all

CL:OFF   Kommandozeileneinschaltung fuer Mailbox ausschalten

Info!

Hallo,

der Rechner wird eben fuer andere Aufgaben gebraucht - oder ich bin nicht da!

Du kannst hier jedoch eine Nachricht fuer mich hinterlassen. Hilfestellung

gibt es mit (H)elp. Verlassen der Mailbox mit (B)ye.

Zum Schluss noch eine kleine Stationsinfo:

===============================================

QTH (LOC)-------> Weferlingen (JO 52 ID)

TRX ------------> Yaesu FT-470 Duoband Hfg.

Rechner---------> Schneider Euro-PC (XT komp.)

TNC/Software ---> PK-232MBX + Term V 9.86

Ant ------------> Comet Duoband-GP fuer 2m/70cm

DOK ------------> H36, Wolfenbuettel

OP's Name-------> Thomas

------------------------------------------------

Fonie-DTMF-Code-> 439 via DB0OI [438.675]

================================================

/ex

CL:ON   Kommandozeileneinschaltung wieder einschalten

e 1 < SYSOP

e 1 B

e 1 Y

b

u:0,0

-----------------------------------------------------------------------------

Default-Parameter und Anpassung

-------------------------------

Die Vorgaben der Zeitparameter sind die bei mir funktionierenden Parameter

mit einem TNC2c TF2.1c/TAPR S1.1.6B (CPU-Taktfrequenz: 4.9MHz).

Bei der Version 1 dieses Programms mussten viele OMs die Parameter aendern,

daher sind diese jetzt ueber die Kommandozeile einstellbar.

Der Befehl E: erlaubt die Darstellung der empfangenen Daten auf dem Bildschirm

und erleichtert die Parameter-Findung.

Anmerkung: Allgemeingueltige Parameter gibt es leider nicht. Insbesondere die

CPU-Taktfrequenz des TNCs beeinflusst die Geschwindigkeit enorm.

Anwender mit TNCs und 2,45MHz-Takt (Landolt) muessen Ihre Parameter

eventuell anpassen. Der Referenztakt an der SIO muss auf 600 Hz um-

gestellt sein, sonst gibts nur Aerger mit TAPR 1.1.6/7 und TF2.1X.

Textparameter und Parameterkennungen sind Gross-/Kleinschrift-unabhaengig.

Schnittstellendefinition COM3 und COM4

======================================

COM3 und COM4 sind standardmaessig mit den Parametern meiner IOSA-Karte

COM=3 Basisadresse=338H IRQ=2 (C:3,$338,2)

COM=4 Basisadresse=238H IRQ=5 (C:4,$238,5)

vordefiniert. Andere Basisadressen und IRQs koennen mit dem erweiterten C:-

Parameter jederzeit definiert werden. Wer Lust zum Quellcodeaendern hat, kann

in der Unit V24.PAS die dortigen Parameter auf seine Schnittstellen anpassen.

Nach dieser Anpassung sind die neuen Parameter die Defaultparameter fuer COM3

und COM4.

Die Daten Basisadresse und IRQ sind dem Handbuch der Schnittstellenkarte zu

entnehmen.

Falls diese Daten nicht verfuegbar sind hilft euch folgendes Vorgehen:

1. Lest aus der naechsten Mailbox das Programm COMFIND von mir aus und lasst

dieses bei installierter COM3/4-Hardware laufen.

Das Programm ermittelt die Basisadresse der COM3/4-Karte durch einen Re-

gisterinhaltsvergleich.

2. Entfernt alle Programme die COM1/2 verwenden. Dann probiert ihr mit

einem Terminalprogramm z.B. TERM,PCPLUS oder TELIX bei eingestellter Basis-

adresse die IRQs 2-5 durch bis vom TNC die Zeichen empfangen werden.

Der so ermittelte IRQ ist der IRQ der COM3/4-Schnittstellen.

3. Die neue V24-Schnittstellenbibliothek V5.0 erlaubt die Verwendung der AT-

IRQs 8-15 fuer Hardwarespezialisten die ihre COM3/4-HW modifiziert haben.

Damit ist auch die Unterstuetzung dieser Spezialports gewaehrleistet.

Es ist zu beachten, dass auf keinen Fall zwei Schnittstellen auf den gleichen

IRQ zugreifen duerfen, da dies zur Beschaedigung der COM-Schnittstellen fuehrt.

Dies gilt fuer COM3 und COM4 die auf die COM3/4-IRQs 4/3 zugreifen.