BYR versie 1.0: documentatie file

BYR is een programma die het voor alle TFPCX gebruikers (GP, TOP, ...)

mogelijk maakt files te downloaden volgens het YAPP-protocol. (inclusief het

vervolgen van een onderbroken verzending!)

Om je station uit te rusten met BYR, start je zoals gebruikelijk TFPCX,

vervolgens toets je BYR zonder argumenten, het programma meld zich zo:

BYR version 1.0

installation en rsident        (BYR wordt resident geladen)

73's de F5TKW

daarna start je zoals gebruikelijk je terminal programma.

Hier een voorbeeld van een batch-file die je kunt maken voor het starten

van GP (ervanuit gaande dat je modem op COM2 is aangesloten):

TFPCX -PCOM2    <= installatie van TFPCX

BYR             <= installatie van BYR

GP              <= starten van GP (of GP286)

BYR             <= stoppen/verwijderen van BYR

TFPCX -U        <= stoppen/verwijderen van TFPCX

Zoals je ziet, om BYR uit het geheugen te verwijderen, volstaat het opnieuw

toetsen van BYR.

Het ophalen van een file in YAPP mode gaat volledig automatisch, uiteraard

moet de terminal waar je connect wel YAPP ondersteunen. Bijvoorbeeld bij een

FBB BBS, voldoet het om YGET <filenaam> in te toetsen, en het ophalen van de

file start automatisch.

Tijdens de verzending, kun je informatie opvragen door het toetsen van INFO,

de verzending stoppen door het toetsen van STOP en hulp opvragen door het

toetsen van HELP. (toets je ERR dan krijg je de laatste foutmelding te zien,

indien die er was)

De op te halen file wordt in de directory neergezet vanwaar je BYR opstart.

Indien je een TNC met TFPCR gebruikt, voeg dan de optie -I:FD toe om zo TFPCX

te simuleren, BYR is in beginsel gemaakt voor BAYCOM.

Indien u enige interesse heeft in dit kleine programmatje, laat het me weten,

en indien de vraag voldoende is, zal ik YAPP aan BYR toevoegen.

73's QRO de F5TKW @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

(Vertaling: Max NB1MAX @ PS1BBS.NH.NLD.EU)