I N S T R U K C J A   O B S � U G I   P R O G R A M U   G P

(W E R S J E   1.60 I 1.61)

OPRACOWA� MGR IN�. KRZYSZTOF D�BROWSKI, OE1KDA.

S P I S  T R E � C I

1.  Informacje wst�pne.

2.  Instalacja programu.

3.  Zbiory.

4.  Zestaw rozkaz�w.

5.  ��czno�ci.

6.  Obs�uga skrzynek elektronicznych.

7.  Edytor.

8.  Lista MH.

9.  Monitor selektywny.

10. Automatyczne wykorzystanie tras ��czno�ci.

11. Konfiguracja.

12. Wyj�cie do DOS.

13. Mysz.

14. Parametry wywo�ania.

15. Tryby przesuwania tekstu.

16. Tryb podporz�dkowany TNC2.

Dodatek A. Program TFPCR.

Dodatek B. Alternatywny spos�b instalacji.

Dodatek C. Program TFPCX.

Dodatek D. Zestaw rozkaz�w WA8DED.

1. INFORMACJE WST�PNE.

GP jest programem terminalowym wsp�pracuj�cym z  kontrolerem  TNC

wyposa�onym w oprogramowanie WA8DED lub TF.  Kontroler  TNC  pracuje  w

trybie podporz�dkowanym  (ang.  host).  Przy  wykorzystaniu  sterownika

TFPCR  mo�e  on  tak�e  wsp�pracowa�  z  kontrolerem   wyposa�onym   w

oprogramowanie TAPR (w  trybie  KISS)  a  przy  wykorzystaniu  TFPCX  z

modemem BayCom. Jest  to  wiec  sytuacja  identyczna  jak  w  przypadku

programu SP. Oba sterowniki opisane s� w  dodatkach  do  instrukcji.  W

odr�nieniu  od  wielu  innych  program�w  terminalowych   GP   posiada

atrakcyjna szat� graficzna oraz pozwala na  obs�ug�  za  pomoc�  myszy.

Prawie wszystkie  funkcje  mo�na  te�  wywo�a�  odpowiedni�  kombinacj�

klawiszy.

GP  obs�uguje  do  10  kana��w  logicznych  oraz  dodatkowy  kana�

monitora, liczba ta ustalona jest  w oprogramowaniu  WA8DED  i  stanowi

cech� charakterystyczn�  wszystkich  wsp�pracuj�cych  z  nim  program�w

terminalowych  (np.  SP).  Dla  u�atwienia  korzystania   ze   skrzynek

elektronicznych GP pozwala na zapisywanie ich spisu tre�ci w oddzielnym

buforze i automatyczne odczytywanie zaznaczonych zbior�w.  Opr�cz  tego

GP wyposa�ony jest w prosty edytor.

W przeciwie�stwie do SP, GP  nie  posiada  mo�liwo�ci  pracy  jako

w�ze� sieci co by�oby bardzo przydatne  w  rejonach  o  niedostatecznie

rozbudowanej sieci.

GP pracuje na komputerach klasy PC/XT/AT wyposa�onych przynajmniej

w 1 MB pami�ci RAM i p�ytk� graficzna EGA lub VGA. Wymagana wersja  DOS

jest 2.0 lub nowsza. Pracuje  on  tak�e  w  okienku  DOS  pod  systemem

operacyjnym OS/2. GP wykorzystuje tak�e obszary pami�ci  EMS  i  XMS  i

zak�ada w nich bufory odbiorcze. Wersja  GP.EXE  przewidziana  jest  do

pracy na wszystkich procesorach  80x86/8,  natomiast  wersja  GP286.EXE

pracuje  jedynie  na  procesorach  80286  i  nast�pnych  a   tak�e   na

procesorach V20, w kt�re wyposa�one s� niekt�re egzemplarze XT. Funkcja

monitora selektywnego wyst�puje tylko w wersji GP286.EXE.

GP  jest  programem  og�lnie  dost�pnym  i   mo�e   by� bezp�atnie

rozpowszechniany  w  �rodowiskach  kr�tkofalarskich.  Wszystkie  uwagi,

�yczenia, zam�wienia nowszych wersji i opisy problem�w nale�y  kierowa�

na adres autora:

ULF SARAN

DH1DAE

Veit-Stob-Strabe 36

D-57076 Siegen

Pytania i opisy problem�w powinny zawiera� dodatkowe informacje  o

posiadanej  konfiguracji  komputera,   stosowanej   wersji   DOS,   ew.

programach rezydentnych itd. Autor  jest  tak�e  osi�galny  przez  sie�

packet-radio pod adresem DH1DAE@DB0SGL.

2. INSTALACJA PROGRAMU.

Instalacja na twardym dysku  (lub  dyskietce)  mo�e  by�  dokonana

automatycznie  za  pomoc�  pliku   INSATALL.BAT   lub   r�cznie   przez

skopiowanie zbior�w zawartych na dyskietce dystrybucyjnej  do  katalogu

np. \GP i za�o�enie odpowiednich  dodatkowych  katalog�w  zawieraj�cych

zbiory i programy pomocnicze. Przed pierwszym wyj�ciem  w  eter  nale�y

nie zapomnie� o wpisaniu w�asnego znaku do zbioru CONFIG.GP.  Wszystkie

pozosta�e parametry mog� na pocz�tek pozosta� nie zmienione.

W trakcie pracy GP korzysta z nast�puj�cych zbior�w:

GP.EXE lub GP286.EXE  - zawieraj�cego sam program,

GP.OVR i odpowiednio GP286.OVR -  - " - nak�adki do programu,

CONFIG.GP             -  - " - parametry konfiguruj�ce,

BINDATA.GP            -  - " - okienko powitalne,

ICONS.GP              -  - " - symbole wy�wietlane na ekranie,

*.GPT                 -  - " - teksty wy�wietlane przez program,

*.GPH                 -  - " - teksty pomocnicze dla zdalnej obs�ugi,

CTEXT.GPI             -  - " - og�lny tekst powitalny,

QRT.GPI               -  - " - og�lny tekst po�egnalny,

NAMES.GPI             -  - " - trasy po��cze� i imiona korespondent�w,

INFO.GPI              -  - " - og�lne informacje dla korespondent�w,

<znak>.CPC            -  - " - indywidualny tekst powitalny dla  stacji

o podanym znaku (dowolna ilo�� zbior�w),

<znak>.GPM            -  - " - poczt�  dla  stacji  o  podanym  znaku

(dowolna ilo�� zbior�w),

Dodatkowo konieczne jest za�o�enie katalog�w:

\gp\user.gp  kt�ry   b�dzie   zawiera�   informacje   wpisywane   przez

korespondent�w lub przeznaczone do odczytania przez nich,

\gp\external.gp przeznaczony dla program�w wywo�ywanych  zdalnie  przez

korespondent�w (na dyskietce  dystrybucyjnej  zawarty  jest  przyk�adowy

program SYSINFO.EXE) ,

\gp\save.gp zawieraj�cy zbiory-protok�y ��czno�ci, bufory, oraz

\gp\spy.gp zawieraj�cy protoko�y podgl�du selektywnego.

Nazwy katalog�w i ich po�o�enie na dysku  s�  oczywi�cie  zupe�nie

dowolne, nie musz� one wcale le�e� w  katalogu  gp,  wa�ne  jest  tylko

dokonanie  prawid�owych  wpis�w  w  zbiorze  CONFIG.GP   w   przeciwnym

przypadku w trakcie startu programu  wy�wietlane  s�  meldunki  b��d�w.

Wpisy musz� zast�pi� odpowiednio zawarto�� linijek:

UserDir = \gp\user.gp

ExternalDir = \gp\external.gp

SaveDir = \gp\save.gp

LogDir = \gp

SpyDir = \gp\spy.gp

Znak wywo�awczy podany musi by� w linijce:

MyCall = .....

Je�eli kontroler TNC pod��czony  jest  do  innego  wyj�cia  RS-232  ni�

podane przyk�adowo COM1 lub przewidywana jest praca z  inna  szybko�ci�

transmisji ni� podane 9600 bit/sek nale�y dokona�  odpowiedniej  zmiany

parametr�w:  SerNr  i  SerBaud  (szybko��   wymiany   danych   pomi�dzy

kontrolerem i komputerem nie jest w �aden spos�b powi�zana z szybko�ci�

transmisji w kanale radiowym i ze  wzgl�d�w  praktycznych  powinna  by�

wy�sza  od  niej).  Zbi�r  CONFIG.GP  jest  om�wiony  w  dalszym  ci�gu

instrukcji.

Je�eli GP u�ywany jest r�wnolegle przez wi�ksz� liczb�  operator�w

ka�dy z nich mo�e zainstalowa� w�asne teksty  powitalne,  po�egnalne  i

informacyjne. Dla ka�dego z operator�w nale�y za�o�y� tylko  podkatalog

o nazwie zgodnej z jego znakiem i w katalogu tym umie�ci� w  zale�no�ci

od  potrzeb  nast�puj�ce   zbiory   (nie   wszystkie   s�   konieczne):

CTEXT???.GPI, <znak>.CPC, <znak>.CPM, <mycall>.GPI, INFO.GPI i QRT.GPI.

W razie potrzeby zbiory te poszukiwane s� najpierw w podkatalogach a  w

przypadku  ich  braku  lub  braku  podkatalogu  dla  danego   operatora

wykorzystywane s� zbiory og�lne zawarte w katalogu \GP.

3. ZBIORY.

3.1 ZBI�R CONFIG.GP.

Zbi�r  CONFIG.GP  zawiera  szereg  parametr�w   pozwalaj�cych   na

dopasowanie GP do indywidualnych potrzeb lub  upodoba�.  Ka�da  z  linii

zawiera nazw� parametru i jego warto��  poprzedzona  znakiem  r�wno�ci,

dodatkowo po �redniku mog� by� dopisane dowolne komentarze.

Wszystkie elementy obrazu mog� przyjmowa�  dowolne  wybrane  przez

operatora  kolory.  W  zbiorze  stosowane  s�  nast�puj�ce   angielskie

nazwy kolor�w:

Black                - czarny,                            Blue                    - niebieski,

Green               - zielony,                           Cyan                   - turkusowy,

Red                  - czerwony,                        Magenta              - purpurowy,

Orange             - pomara�czowy,               LightGrey           - jasnoszary,

DarkGrey        - ciemnoszary,                    LightBlue            - jasnoniebieski,

LightGreen       - jasnozielony,                    LightCyan          - jasnoturkusowy,

LightRed          - jasnoczerwony,                LightMagenta      - jasnopurpurowy,

Yellow             - ��ty,                                White                  - bia�y.

Poszczeg�lne elementy obraz�w nosza nast�puj�ce nazwy:

MonitorBackGround :         t�o okienka monitora,

MonitorForeGround :          napisy w okienku monitora,

MonitorInversAttr :             kolor nag��wk�w w okienku monitora,

EditorBackGround  :            t�o okienka edytora,

EditorForeGround .............. teksty w okienku edytora,

EditorInversAttr ................. kolor znacznika i symbolu ko�ca linii w edytorze,

CheckBackGround ............. t�o okienka dla funkcji check skrzynki DieBox,

CheckForeGround .............. kolor napis�w w okienku check,

CheckInversAttr ................. kolor znacznika w okienku check,

ConnectBackGround .......... t�o okienka odbiorczego dla kana��w 1 - 10,

ConnectForeGround ........... teksty w okienku odbiorczym,

ConnectInversAttr .............. nadawane teksty w okienku odbiorczym,

MenuBackGround ............. t�o g�rnej linii menu,

MenuForeGround .............. napisy w linii menu,

MenuInversAttr ................. kolor  sygnalizuj�cy  odbi�r  w  innych  kana�ach   logicznych,

StateBackGround ............... t�o okienka informacyjnego,

StateForeGround ................ napisy w okienku informacyjnym,

InputBackGround .............. t�o okienka nadawczego,

InputForeGround ............... teksty w okienku nadawczym,

SpyBackGround ................ t�o okienka monitora selektywnego,

SpyForeGround ................. napisy w okienku monitora selektywnego,

SpyInversAttr .................... kolor  wyr�nionych  napis�w  w  okienku  monitora   selektywnego.

Tekst odbierany w ka�dym z kana��w wpisywany jest do odpowiedniego

bufora i dzi�ki temu mo�e by�  powt�rnie  przegl�dany.  Rozmiar  bufora

mo�na ustali� oddzielnie dla ka�dego z  kana��w.  W  zbiorze  CONFIG.GP

podawany jest on jako liczba linii, przy czym  ka�da  z  linii  zajmuje

d�ugo�� 84 bajt�w (80 bajt�w tekstu i  4  bajty  koloru).  Dopuszczalny

rozmiar bufora le�y w zakresie od 40 do 780  linii  (40  linii  stanowi

pojemno�� ekranu, 780 linii odpowiada obszarowi 64  kB  pami�ci,  czyli

jednemu segmentowi adresowanemu przez procesory  80x86).  Do  ustalenia

rozmiar�w s�u�� parametry:

CheckBuffer  : rozmiar bufora dla okienka check (DieBox),

EditBuffer      : rozmiar bufora edytora,

TextBuffer     : ci�g liczb  okre�laj�cy  d�ugo�ci  bufor�w  kolejno  dla

kana�u monitora i do 10 kana��w ��czno�ci.

InputBuffer   : rozmiar bufora nadawczego  dla  poszczeg�lnych  kana��w.

Maksymalna liczba linii wynosi tu 199.

SpyBuffer     : rozmiar  bufora  monitora  selektywnego  dla  ka�dego  z

kana��w.

MHBuffer     : d�ugo�� listy MH.

Czas wygaszania ekranu w przypadku braku aktywno�ci ustalany  jest

za pomoc� parametru "Screensave". Jest on podawany  w  minutach.  Ekran

w��czany jest ponownie po odebraniu nowych danych  lub  po  naci�ni�ciu

dowolnego  klawisza.  Parametr  "PopUpTime"  podaje  czas  wy�wietlania

okienek informuj�cych np. o nawi�zaniu po��czenia. Jest on  podawany  w

sekundach. R�nice czasu pomi�dzy zegarem  PC  i  zegarem  programu  GP

okre�la parametr "Time". R�nica czasu pomi�dzy czasem zimowym w Polsce

i czasem UTC wynosi -60 min, dla czasu  letniego  -  -120  min.  U�ycie

czasu  UTC  jest  szczeg�lnie  praktyczne  w  przypadku  automatycznego

prowadzenia logu. Czas  wpisywany  do  logu  ustalany  jest  za  pomoc�

parametru "UTC". Jest on, podobnie jak w  przypadku  parametru  "Time",

podawany w minutach z odpowiednim znakiem. Du�ym u�atwieniem  mo�e  by�

nastawienie zegara PC na czas UTC  i  podanie  warto�ci  zero  dla  obu

parametr�w. Rozkaz "Zone" pozwala na podanie  skr�tu  strefy  czasowej,

skr�t ten wstawiany jest do tekst�w w miejsce meta symbolu %z. Konwersja

metasymboli przedstawiona  jest  w  dalszym  ci�gu  instrukcji.  Rozkaz

"ConnectBell" ustala liczb� sygna��w d�wi�kowych w przypadku  wywo�ania

przez korespondenta.

W  zale�no�ci  od  potrzeb  nale�y  ustawi�  te�  parametry  ��cza

szeregowego RS-232. S�u�� do tego  parametry:  "SerNr"  podaj�c  numer

��cza np. 1 dla COM1, 2 dla COM2 itd. Dla  sterownik�w  TFPCR  i  TFPCX

nale�y poda� pseudonumer 5, "SerBaud" ustala  szybko��  wymiany  danych

pomi�dzy kontrolerem TNC i komputerem, w  przypadku  u�ycia  TFPCR  lub

TFPCX jest on nieistotny, szybko�� podawana jest  w�wczas  w  wywo�aniu

sterownika. Programy  TFPCR  i  TFPCX  om�wione  s�  w  dodatkach.  Dla

nietypowych  ��czy  (od  COM2  wzwy�)  konieczne  jest  podanie  adresu

pocz�tkowego  i  numeru  przerwania  odpowiednio  za  pomoc�   rozkaz�w

"SerPort" i "SerIRQ". Warto�ci  te  mog�  by�  podane  dziesi�tnie  lub

szesnastkowo (poprzedzone $). S� one podane  w  instrukcjach  DOS  lub

u�ywanych p�ytek RS-232. Dla ��czy COM3 i COM4 s� to odpowiednio adresy

3E8 i 2E8 oraz przerwania 4 i 3. D�ugo�� s�owa wynosi  zawsze  8  bit�w

bez bitu parzysto�ci a liczba bit�w stop jest r�wna 1 (8N1).  Parametry

te nie mog� ulec zmianie.

Wyb�r  nazw  katalog�w   za   pomoc�   parametr�w   "ExternalDir",

"UserDir",  "SaveDir"  i  "LogDir"  om�wi�em  ju�   poprzednio.   Zapis

��czno�ci obserwowanych selektywnie dokonywany jest w katalogu "SpyDir"

(w wersjach 1.50 i nowszych). Nazwy  i  po�o�enie  katalog�w  mog�  by�

dowolne i r�ne od podanych przyk�ad�w jednak wpisy musz� by� zgodne  z

rzeczywisto�ci�.

Inicjalizacja  kontrolera  TNC  w  momencie   wywo�ania   programu

dokonywana jest za pomoc� serii rozkaz�w TNCINI = <rozkaz>, ich  zmiana

w momencie zako�czenia pracy programu GP za pomoc� TNCDEI  =  <rozkaz>,

mo�liwa jest tak�e kr�tkotrwa�a zmiana w momencie przej�cia do  DOS  na

warto�ci okre�lone za pomoc� TNCDOS =  <rozkaz>.  W  zbiorze  CONFIG.GP

mo�e wyst�powa� dowolna liczba tych rozkaz�w. Zestaw rozkaz�w  TNC  dla

oprogramowania WA8DED i TF przedstawiony jest w dodatkach.  Najcz�ciej

konieczna  jest  zmiana  parametru  U  -  tekstu  powitalnego  w   celu

poinformowania korespondent�w o  sytuacji.  Rozkaz  "DateTime"  jest  w

rzeczywisto�ci rozkazem programu GP i  powoduje  nadanie  odpowiedniego

rozkazu nastawiaj�cego zegar kontrolera.

Parametry "DefaultPrint" i "InversPrint" pozwalaj� na wprowadzenie

sekwencji steruj�cych drukarka. Dla drukarek EPSON i  podobnych  s�  to

sekwencje ESCape. Ich zestaw znajdzie czytelnik w instrukcji  drukarki.

Wi�kszo�� spotykanych na rynku drukarek  daje  si�  przestawi�  w  tryb

EPSON lub IBMGRAPH. Wymienione sekwencje mog�  zawiera�  do  10  znak�w

oddzielonych przecinkami. Teksty odbierane  drukowane  s�  z  atrybutem

"DefaultPrint" a nadawane - z atrybutem "InversPrint".

Liczb� kana��w logicznych ustala parametr  "Channels".  Maksymalna

warto�ci� jest 10.  W  zale�no�ci  od  liczby  zadeklarowanych  kana��w

nale�y poda� odpowiednia liczb� d�ugo�ci bufor�w i znak�w wywo�awczych.

Dla ka�dego  z  kana��w  mo�na  poda�  oddzielny  znak  wywo�awczy  np.

r�ni�cy si� identyfikacja wt�rn� (SSID). Pierwszy ze  znak�w  w  ci�gu

"MyCall"  odpowiada  kana�owi  monitora,  nast�pne  -  kolejno  kana�om

��czno�ci. W miejsce pustego ci�gu wstawiany  jest  automatycznie  znak

kana�u monitora. Dla unikni�cia pomy�ek  najlepiej  jest  jednak  poda�

wszystkie znaki.

Rozkaz "NoName"  pozwala  na  podanie  sposobu  zwracania  si�  do

korespondent�w  o  nieznanym  imieniu.  Podany  tutaj  zwrot  zast�puje

meta symbol %N, przyk�adowo w zbiorach *.GPI.

Tekst zg�oszenia  dla  korespondent�w  okre�lany  jest  za  pomoc�

rozkazu "Prompt = <tekst>". W tek�cie mog� wyst�powa� metasymbole.

Poszczeg�lne monitorowane pakiety mog� by�  oddzielone  od  siebie

pusta linia (rozkaz: InsertMonLine = ON|OFF).

Prowadzenie logu w��czane jest za pomoc� rozkazu "Log  =  ON|OFF".

Automatyczne prowadzenie logu jest wprawdzie bardzo praktyczne (w wielu

krajach  jest  to  wystarczaj�ce),  w  zale�no�ci   od   obowi�zuj�cych

przepis�w mo�e by� jednak konieczne r�czne prowadzenie logu. Prawid�owe

prowadzenie logu przez program GP  wymaga  wprowadzenia  cz�stotliwo�ci

pracy. W przeciwie�stwie do programu SP niemo�liwe jest tu automatyczne

rozpoznawanie cz�stotliwo�ci pracy. Cz�stotliwo�� pracy  podawana  jest

za pomoc� rozkazu QRG = <cz�stotliwo��>, mo�e ona by�  tak�e  zmieniana

na bie��co za pomoc� kombinacji ALT-Q. Dozwolony  jest  tu  ci�g  7-mio

znakowy np. 430.650, mog� by� stosowane ci�gi kr�tsze jak np.  70cm.  W

pasmie 23 cm konieczne jest wiec opuszczenie pozycji GHz.

Rozkaz "Backup = ON|OFF" w��cza automatyczna  rejestracje  bufor�w

na twardym dysku. Bufory s� wczytywane przy ponownym  starcie  programu

GP.

Na �yczenie u�ytkownik mo�e by� informowany akustycznie  o  fakcie

odbioru danych w kt�rymkolwiek z kana��w. Spos�b  informacji  okre�lany

jest  za  pomoc�  rozkazu  (parametru)  "RXClick".  Warto��  0  wy��cza

sygnalizacje, 1 - w��cza sygnalizacje w  przypadku  odbioru  pakietu  w

niewy�wietlanym  kanale,  2  -  w  ka�dym  przypadku.  Odbi�r   pakietu

sygnalizowany jest tak�e optycznie przez zmian� koloru numeru kana�u  w

g�rnej linii menu.

Wyb�r  wersji  j�zykowej   dla   zdalnych   tekst�w   pomocniczych

dokonywany jest za pomoc� parametru  "RemoteLanguage".  Warunkiem  jest

oczywi�cie  istnienie  zbior�w  *.GPT  w  po��danej  wersji  j�zykowej.

Przyk�adowo warto�� "G" wybiera j�zyk angielski pod warunkiem istnienia

zbioru  G.GPT.  W  tym  miejscu  chcia�bym  zach�ci�  u�ytkownik�w   do

spolszczenia  odpowiednich  zbior�w.  R�wnie�  komentarze   w   zbiorze

CONFIG.GP i w innych powinny by� napisane w  j�zyku  polskim.  Bardziej

zaawansowani  u�ytkownicy  mog�  dokona�  tak�e   spolszczenia   ca�ego

programu GP. W przypadku braku tego parametru u�ywany jest  standardowo

j�zyk obs�ugi programu.

Rozkaz "Remote"  okre�la  rozkazy  zdalnej  obs�ugi  dost�pne  dla

korespondent�w.  Znak  gwiazdki  (*)   oznacza   w��czenie   wszystkich

rozkaz�w, mo�na tu te� wymieni� poszczeg�lne rozkazy w pe�nym brzmieniu

lub w skr�cie. Nazwy rozkaz�w oddzielone  s�  przecinkami.  Przyk�adowo

rozkaz:

Remote = VER,I,NE,N,#

powoduje udost�pnienie zdalnym  u�ytkownikom  rozkaz�w  VERsion,  Info,

NEws, Name i Chat.

Normalnie  GP  wymaga  potwierdzenia  wielu   rozkaz�w   (pytania:

tak/nie/rezygnacja) w celu unikni�cia  pomy�ek.  Bardziej  do�wiadczeni

u�ytkownicy mog� upro�ci� cala procedur� wy��czaj�c pytania  za  pomoc�

rozkazu "Questions = ON|OFF". Rozkaz ten pozwala tak�e na  ich  ponowne

w��czenie.

Rozkaz  "FastPoll  =  ON|OFF|AUTO"  pozwala   na   wyb�r   sposobu

odpytywania kontrolera TNC. Metoda szybka  stanowi  znaczne  obci��enie

dla ��cza szeregowego i w zale�no�ci od u�ytego kontrolera,  komputera,

programu steruj�cego oraz program�w rezydentnych  mog�  wyst�pi�  b��dy

synchronizacji lub b��dy w odbieranych  danych.  Konieczne  jest  wtedy

przej�cie na wolniejszy spos�b odpytywania. Standardowa warto�ci�  jest

AUTO. GP stosuje w�wczas metod� szybka je�li komputer jest wyposa�ony w

UART  typu  16550A.  Obwody  te  wyposa�one  s�  w   wewn�trzny   bufor

odbieranych danych.

Parametr "PopUpEnableKeyboard  =  ON|OFF"  pozwala  na  zamkni�cie

okienek  meldunkowych  przed  up�ywem  czasu  okre�lonego   za   pomoc�

parametru "PopUpTime". Warto�� ON  pozwala  na  zamkni�cie  okienka  za

pomoc� klawiszy RETURN lub ESC, OFF tylko za  pomoc�  myszy.  W  ka�dym

przypadku okienko jest zamykane po up�ywie zadanego czasu.

Program GP mo�e zasadniczo sam stwierdzi� czy u�yty kontroler  TNC

wyposa�ony  jest  w  wi�ksz�  liczb�  wej��  i  czy  pracuje  w  trybie

standardowym czy w trybie DRSI. W przypadku  nierozpoznania  kontrolera

kilkuwej�ciowego nale�y zadeklarowa� go za pomoc� rozkazu "Multiport  =

ON". U�ytkownicy sterownika TFPCX  w  wersji  2.0  mog�  tak�e  w��czy�

automatyczne rozpoznawanie za pomoc� "Multiport = AUTO".  Dla  zwyk�ych

kontroler�w jednowej�ciowych mo�na poda� rozkaz "Multiport = OFF".

Konstrukcje:

<IF .....>

rozkazy

<ELSE>

rozkazy

<END>

pozwalaj� na  konfiguracje  warunkowa  np.  w  przypadku  wsp�pracy  z

r�nymi kontrolerami  TNC  lub  programami  steruj�cymi.  Cz�ony  <IF>,

<ELSE>,  <END>  musz�  sta�  na  pocz�tku  linii  i  by�  jej  jedynymi

elementami. Konstrukcje warunkowe IF nie mog�  by�  zagnie�d�one,  tzn.

nast�pny warunek mo�e si� zaczyna� dopiero po zako�czeniu poprzedniego.

W miar� potrzeby mo�na opu�ci� ga��� <ELSE>. W warunku po <IF ...> mo�e

tak�e wyst�powa� zaprzeczenie NOT.

Przyk�ady:

<IF 9600>

SerBaud = 9600

<ELSE>

SerBaud = 2400

<END>

<IF NOT 9600>

SerBaud = 19200

<ELSE>

SerBaud = 9600

<END>

S�owo  zarezerwowane  %TFPCX200 pozwala   na   wyb�r   serii   rozkaz�w

wykonywanych jedynie w przypadku u�ycia sterownika TFPCX w wersji  2.00

(<IF %TFPCX200>).

Wyb�r odpowiedniej wersji konfiguracji dokonywany jest  w  trakcie

wywo�ania programu. Przyk�adowo dla pierwszej z  podanych  konfiguracji

wywo�anie: GP 9600 powoduje inicjalizacje ��cza szeregowego do pracy  z

szybko�ci� 9600 bit/s a wywo�anie GP - prace z szybko�ci�  2400  bit/s.

To samo odnosi si� oczywi�cie do wywo�ania GP286.

3.2 ZBIORY *.GPI.

Zbiory te zawieraj� informacje przeznaczone  do  odczytania  przez

korespondent�w. Mog� one zawiera� metasymbole podlegaj�ce  konwersji  w

trakcie odczytywania. GP pozwala  na  u�ycie  pi�tnastu  metasymboli,  a

mianowicie:

%V - zostaje zast�piony przez numer wersji GP,

%C - przez znak korespondenta,

%N - imi� korespondenta,

%Y - w�asny znak,

%K - numer kana�u logicznego w kt�rym tekst jest nadawany,

%T - aktualny czas,

%D - bie��c� dat�,

%B - znak dzwonka (07H),

%I - informacje o istnieniu zbioru NEWS.GPI,

%Z - skr�t strefy czasowej,

%_ - kombinacje CR/LF,

%% - znak %,

%O - przypadkowa linia ze zbioru ORIGIN.GPI,

%? - wezwanie korespondenta do podania w�asnego imienia o ile nie  jest

ono wpisane do zbioru NAMES.GP,

%> - w��czenie znaku gotowo�ci (przyk�adowo w zbiorze CTEXT).

Czytelnicy  znaj�cy  j�zyk  "C"  zauwa�a  pewne  podobie�stwo   do

stosowanych  tam  symboli  poprzedzonych   uko�nikiem   (\).   W   celu

sformatowania makrotekst�w stosowany jest znak #  z  dwucyfrowa  liczba

okre�laj�ca d�ugo��. Konwersja metasymboli mo�e by� stosowana  tak�e  w

rozkazie Prompt i zbiorze CTEXT.GPI.  Ta  sama  zasada  spotykana  jest

tak�e w innych programach jak np. w programie SP.

3.3 ZBIORY CTEXT???.GPI.

Zbiory te zawieraj� og�lne testy  powitalne  nadawane  w  momencie

nawi�zania po��czenia przez korespondenta, podobnie jak to ma miejsce w

przypadku  tekst�w  wpisanych  do  kontrolera  TNC.  Podstawowy   tekst

powitalny zawarty jest w zbiorze  CTEXT.GPI,  alternatywne  w  zbiorach

CTEXT???.GPI. Mo�liwe jest dokonanie zmiany tekstu na bie��co za pomoc�

podanej dalej kombinacji klawiszy lub symbolu na ekranie.

3.4 ZBI�R NEWS.GPI.

Zawiera on aktualne  wiadomo�ci  wywo�ywane  przez  korespondent�w

za pomoc� zdalnego rozkazu //NEws.

3.5 ZBI�R <mycall>.GPI.

Zawarto�� zbioru wywo�ywana jest przez  korespondent�w  za  pomoc�

rozkazu //Info. Zasadniczo powinien on zawiera� podstawowe informacje o

wyposa�eniu stacji. W przypadku pracy kilku  operator�w  mo�na  za�o�y�

odpowiednia  liczb�  zbior�w  zawartych  w   odpowiednich   katalogach.

Alternatywnym zbiorem jest INFO.GPI.

3.6 ZBIORY "F1.GPI-F12.GPI.

Zbiory te zawieraj� makroteksty wywo�ywane  za  pomoc�  kombinacji

SHIFT-F1 - SHIFT-F12. Zbiory F11.GPI  i  F12.GPI  mog�  by�  wywo�ywane

tylko na komputerach  wyposa�onych  w  odpowiednie  klawisze  funkcyjne

(klawiatura MF-2).

3.7 ZBI�R QRT.GPI.

Zawarto�� zbioru nadawana jest w  przypadku  przerwania  ��czno�ci

przez korespondenta za pomoc� rozkazu //Q.  Mo�e  on  zawiera�  dowolne

teksty po�egnalne.

3.8 ZBI�R RUN.GPI.

Zawarto�� zbioru nadawana jest w odpowiedzi na rozkaz  //RUN  ?  i

powinna zawiera� spis tre�ci katalogu ExternalDir, tzn. spis  program�w

wywo�ywanych zdalnie za pomoc� rozkazu //RUN.

3.9 ZBI�R ORIGIN.GPI.

Zbi�r ORIGIN.GPI mo�e zawiera� wybrane przez operatora cytaty  lub

szczeg�lne  teksty  wywo�ywane  za  pomoc�  meta symbolu  %O,  zawartego

przyk�adowo w zbiorze CTEXT.GPI. Teksty wybierane s� przez program GP w

spos�b przypadkowy. Teksty mog� sk�ada� si� z jednej linii  o  d�ugo�ci

maksymalnej 255 znak�w.

3.10 ZBI�R <znak>.GPC.

W zbiorach tych zawarte s�  teksty  powitalne  dla  poszczeg�lnych

korespondent�w. O ile dla danego korespondenta brak  jest  zbioru  *.GPC

nadawany jest zbi�r CTEXT.GPI. Zbiory *.GPI  mog�  zawiera�  wymienione

powy�ej metasymbole.

3.11 ZBI�R <znak>.GPM.

Zbiory zawieraj�  wiadomo�ci  przeznaczone  dla  korespondent�w  o

wymienionym znaku wywo�awczym. Zbiory te  nadawane  s�  zamiast  tekstu

powitalnego  (*.GPC)  po  nawi�zaniu  po��czenia  przez  korespondenta.

Przewidziane  jest  istnienie   tylko   jednego   zbioru   dla   danego

korespondenta.  Zbiory  te  mog�  zawiera�  metasymbole.  Do  kasowania

zbior�w s�u�� zdalne rozkazy //KILL i //DEL.

3.12 ZBI�R_MHEARD.GP.

Zawiera on list� ostatnio odbieranych  stacji  i  mo�e  by�  tak�e

wywo�ywany przez korespondent�w za  pomoc�  rozkazu  //MHEARD.  D�ugo��

zbioru ustalana jest za pomoc� rozkazu  MHBuffer.  Z  listy  tej  mo�na

wybra� znaki stacji dla pods�uchu (monitorowania) selektywnego.

3.13 ZBI�R NAMES.GP.

Zwiera trasy ��czno�ci i imiona znanych korespondent�w. Lista mo�e

by� uzupe�niana za pomoc� dowolnego edytora ASCII a  tak�e  zdalnie  za

pomoc� rozkazu //Name. W  przypadku  braku  wpisu  program  GP  pr�buje

nawi�za� bezpo�rednie po��czenie z podana stacja. Ze wzgl�du na  cz�ste

zmiany stanu sieci nale�y pami�ta� o aktualizowaniu zbioru aby  unikn��

pr�b nawi�zania po��czenia na nieistniej�cych  trasach.  Format  zbioru

om�wiony jest w dalszym ci�gu instrukcji.

3.14 ZBIORY *.GPB.

Zawieraj� one bufory  tekstowe  (BUFFERS.GPB)  oraz  informacje  o

stanie  po��czenia  (CSTAT.GPB).  Dane  te  zapisywane  s�  w  momencie

opuszczania programu GP (o ile w zbiorze CONFIG.GP zawarty  by�  rozkaz

"Backup = ON") i wczytywane w trakcie ponownego startu.  Dane  zapisane

s� dw�jkowo i nie powinny by� zmieniane.

3.15 ZBI�R BINDATA.GP.

Zawiera okienko powitalne wy�wietlane tylko w trybie VGA.

3.16 ZBI�R ICONS.GP.

W zbiorze tym zawarte s� symbole funkcji wy�wietlane  na  ekranie.

Je�eli komputer wyposa�ony jest w pami�� EMS lub XMS  zbi�r  wczytywany

jest w ca�o�ci do pami�ci, w przeciwnym przypadku symbole wczytywane s�

z dysku w miar� potrzeby. Jego brak powoduje zawieszenie  si�  programu

GP w momencie startu. Edytor graficzny GP-Paint pozwala na  dokonywanie

zmian i uzupe�nie� symboli.

3.17 ZBIORY <mycall>.GPL.

Wpisywane s� do nich logi ��czno�ci dla poszczeg�lnych operator�w.

Format logu jest identyczny z formatem logu SP.

Automatyczne prowadzenie logu uruchamiane jest za  pomoc�  rozkazu

Log = ON w  zbiorze  CONFIG.GP.  Konieczne  jest  w�wczas  wprowadzenie

rzeczywistej cz�stotliwo�ci pracy za pomoc� kombinacji ALT-Q lub  myszy

(symbol QRG w linii informacyjnej).

3.18 ZBIORY *.GPT.

Zawarte s� w nich teksty u�ywane przez  GP  i  wywo�ywane  zdalnie

przez korespondent�w. Ze wzgl�du na szybko�� dost�pu zapisane s� one  w

specjalnym formacie. Bli�szych  informacji  o  nim  nale�y  zasi�ga�  u

autora  programu.  GP  mo�e  zarz�dza�  jednocze�nie  o�mioma  wersjami

j�zykowymi. Nie powinno w�r�d nich zabrakn�� wersji polskiej.

3.19 ZBIORY *.GPH.

Zawarte w nich  teksty  pomocnicze  dla  korespondent�w  mog�  by�

wywo�ywane zdalnie  za  pomoc�  rozkazu  //Help.  S�  to  zbiory  ASCII

podzielone na akapity opisuj�ce poszczeg�lne rozkazy. Ka�dy z  akapit�w

zaczyna od znaku "@" po kt�rym podana zostaje nazwa  rozkazu  i  liczba

znacz�cych  liter.  Tekst   wywo�ywany   za   pomoc�   rozkazu   //Help

zapocz�tkowany jest podw�jnym symbolem: "@@". Dla wygody korespondent�w

powinny by� dost�pne teksty w r�nych j�zykach.

3.20 ZBIORY <znak>.GPW.

Zawieraj�  one  has�a  u�ywane  przez  operator�w  w�z��w  TheNet,

BayCom, Flexnet, FALCON i skrzynek DieBox. Nazwa zbioru sk�ada  si�  ze

znaku w�z�a lub skrzynki,  ewentualny  identyfikator  wt�rny  musi  by�

podany bez ��cznika. Przyk�adowo dla w�z�a  SR6DOP-7  by�aby  to  nazwa

SR6DOP7.GPW. Jak stad wynika dla ka�dego z  w�z��w  musi  by�  za�o�ony

oddzielny zbi�r. Zbi�r mo�e zawiera� tylko odpowiednie has�o w  postaci

ci�gu   alfanumerycznego,   dla   w�z��w   FLEXNET   jest   to   liczba

pi�ciocyfrowa. Zbi�r z has�em dla skrzynek DieBox sk�ada si� z 60 linii

po 27 znak�w.

Operator w�z�a musi po po��czeniu  poda�  odpowiedni  rozkaz  "S",

"SY" lub "PW"  (w  zale�no�ci  od  systemu).  Po  otrzymaniu  od  w�z�a

wezwania do podania has�a jest ono automatycznie generowane przez GP  w

oparciu o znalezione dane. Has�o dla skrzynek "DieBox" generowane  jest

automatycznie po nawi�zaniu po��czenia. Pozwala  to  operatorowi  w�z�a

lub skrzynki na jego zdalne sterowanie. Te same mo�liwo�ci  daj�  tak�e

niekt�re inne programy packet-radio np. program SP.  Zbi�r  lub  zbiory

powinny znajdowa� si� w katalogu zawieraj�cym program GP,  dlatego  te�

katalog ten nie powinien by� dost�pny dla korespondent�w (patrz. Zdalne

sterowanie).

Obs�ugiwane  w�z�y  lub  skrzynki  musz�  by�  wpisane  do  zbioru

NAMES.GP  z  podaniem  w�a�ciwego  typu.  W�z�y  BayComNode  musz�  by�

zadeklarowane jako typ N (jak  w�z�y  NET/ROM/TheNet)  natomiast  w�z�y

FALCon - jako typ B (skrzynki).

4. ZESTAW ROZKAZ�W.

4.1 ROZKAZY GLOBALNE (DLA WSZYSTKICH KANA��W).

Szereg z podanych poni�ej rozkaz�w reprezentowanych jest za pomoc�

symboli na ekranie. Symbole te mog� by� najechane za  pomoc�  znacznika

myszy.  Jednocze�nie  w  opisie   symboli   podkre�lona   jest   litera

wyst�puj�ca w kombinacji z klawiszem ALT.

F1 - F10                 - przej�cie na kana� logiczny 1 - 10,

F11 lub ALT-F1    - okienko dla spisu Check skrzynek DieBox,

F12 lub ALT-F2    - okienko dla spisu List skrzynek DieBox,

ALT-M                  - okienko monitora,

ALT-E                   - wywo�anie edytora,

ALT-O                  - przej�cie do DOS (DOS-Shell),

ALT-R                  - rodzaj przesuwania tekstu na ekranie,

ALT-U                  - konfiguracja (set-up),

ALT-X                  - zako�czenie programu,

ALT-Z                  - wyb�r wi�kszego lub mniejszego kroju pisma (ang. zoom),

mo�liwy tylko dla p�ytek VGA,

ALT-F4                - kasowanie okienka odbiorczego,

ALT-F6                - podaje aktualny stan ��cza,

ALT-F7                - wy�wietla ostatni meldunek b��du,

<Ins>                    - prze��czanie trybu wstawiania i zapisu w edytorze.

ALT-G                 - w��cza lub wy��cza gong godzinowy. Do tego samego celu

s�u�y tak�e symbol nuty na zegarze.

4.2 ROZKAZY DLA POSZCZEG�LNYCH KANA��W.

ALT-B                 - w��czanie  i  wy��czanie  listwy  bocznej  wskazuj�cej

stopie� wype�nienia bufora,

ALT-C                 - nawi�zanie po��czenia,

ALT-D                 - przerwanie po��czenia,

ALT-Y                 - wprowadzenie  w�asnego  znaku  (tylko   przy   braku    po��czenia),

ALT-S                  - rejestracja ��czno�ci,

ALT-F                  - nadanie zbioru (tylko w trakcie po��czenia),

ALT-F8               - dodatkowe wywo�anie lub zamkni�cie okienka monitora,

ALT-F9               - powi�kszenie okienka monitora,

ALT-F10             - zmniejszenie okienka monitora,

ALT-T                 - zmiana tekstu powitalnego,

ALT-Q                - wprowadzenie cz�stotliwo�ci pracy,

SHIFT-F1 - F10 - nadanie tekstu zawartego odpowiednio w zbiorze  F1.GPI

- F10.GPI,

CTRL-D            - wpisanie daty do okienka nadawczego,

CTRL-T             - wpisanie czasu do okienka nadawczego,

CTRL-Y            - skasowanie   linii   w   okienku   nadawczym   (w

rzeczywisto�ci jest ona skopiowana do podr�cznego

bufora  i mo�e  by� wywo�ana za pomoc� kombinacji

CTRL-P),

CTRL-C            - skopiowanie linii do bufora podr�cznego,

CTRL-P            - wywo�anie zawarto�ci bufora podr�cznego,

CTRL-O           - losowy wyb�r  linii  tekstu  ze  zbioru  ORIGIN.GPI  i

skopiowanie jej do okienka nadawczego,

CTRL-K lub CTRL-<Ins> - kopiuje wybrany tekst z okienka odbiorczego  do

nadawczego.

4.3 ROZKAZY EDYTORA.

ALT-L            - wczytanie zbioru,

ALT-S            - zapis tekstu w zbiorze,

CTRL-Y         - kasowanie linii (opisane powy�ej),

CTRL-C         - skopiowanie linii do bufora podr�cznego,

CTRL-P         - wywo�anie zawarto�ci bufora podr�cznego.

Do wczytania lub nadania zbioru konieczne jest podanie jego nazwy.

Dopuszczalne jest u�ycie jokerow (*, ?), otwierane jest w�wczas okienko

ze spisem  pasuj�cych  zbior�w  -  wyb�r  zbioru  nast�puje  za  pomoc�

znacznika. Nazwy katalog�w w zbiorze poprzedzone s�  uko�nikiem.  Wyb�r

katalogu powoduje wy�wietlenie jego spisu tre�ci.,

4.4 ROZKAZY W OKIENKACH DIEBOX.

ALT-S           - sortowanie  spisu  "Check",  spisy  "List"  nie   s�

sortowane,

<odst�p>       - zaznaczanie wybranych zbior�w w spisie  po  najechaniu

na nie klawiszami znacznika,

RETURN      - nadanie rozkazu odczytywania ze skrzynki,

ESC               - opuszczenie menu.

4.5 PORUSZANIE SI� PO EKRANIE.

Klawisze znacznika (strza�ki) s�u�� do poruszania si� po ekranie,

PGUP, PGDWN    - powoduj�  wy�wietlenie  poprzedniej  lub  nast�pnej

strony tekstu,

CTRL-PGUP, CTRL-PGDWN - skok na pocz�tek lub koniec tekstu (bufora),

CTRL-<strza�ka w prawo>, CTRL-<strza�ka w lewo> -  skok  odpowiednio  o

s�owo,

HOME, END      - skok odpowiednio  na  pocz�tek  lub  koniec  linii,  w

okienku monitora s�u�� one do przesuwania tekstu o

linie w  d�  lub  w g�r�.

4.6 ZNAKI Z ZAKRESU 1-31.

Znaki kontrolne z  tego  zakresu  generowane  s�  normalnie  przez

u�ycie kombinacji CTRL-A - CTRL-Z,  poniewa�  jednak  niekt�re  z  tych

kombinacji s� rozkazami dla programu GP, w razie potrzeby  nale�y  u�y�

kombinacji ALT-<boczne klawisze numeryczne>, podobnie jak to ma miejsce

w przypadku znak�w z g�rnej polowy tabeli ASCII.

5. ��CZNO�CI.

Program  GP  podobnie   jak   inne   programy   wsp�pracuj�ce   z

kontrolerami  TNC  wyposa�onymi  w  oprogramowanie  WA8DED  pozwala  na

r�wnolegle  prowadzenie  do  10  ��czno�ci  w   niezale�nych   kana�ach

logicznych. Wyb�r kana�u nast�puje za pomoc� klawiszy  F1  -  F10.  Dla

ka�dego  z  kana��w  mo�na  poda�  r�ne  znaki  wywo�awcze  w  zbiorze

CONFIG.GP lub na bie��co za pomoc� kombinacji ALT-Y.

Do nawi�zania  ��czno�ci  s�u�y  kombinacja  ALT-C.  W  odpowiedzi

otwierane jest okienko pozwalaj�ce na  podanie  znaku  korespondenta  z

ewentualnymi znakami stacji przeka�nikowych. Je�eli istnieje odpowiedni

zapis w zbiorze  NAMES.GP  zb�dne  jest  podawanie  jakichkolwiek  tras

��czno�ci lub znak�w  stacji  po�rednich,  w  przeciwnym  przypadku  GP

podejmuje pr�b� nawi�zania po��czenia  bezpo�redniego. Mo�na oczywi�cie

��czy� si� w ten spos�b z kolejnymi w�z�ami a� do osi�gni�cia celu.  Ze

wzgl�du na  cz�ste  zmiany  w  sieci  jak  uruchamianie  nowych  stacji

w�z�owych albo przerwy w pracy niekt�rych  z  nich  nale�y  pami�ta�  o

systematycznym aktualizowaniu zawarto�ci tego zbioru. W celu przerwania

po��czenia nale�y pos�u�y� si� kombinacja ALT-D.

W g�rnej linii informacyjnej wy�wietlane s� znaki korespondent�w w

u�ywanych kana�ach a nadej�cie nowych nie odczytanych jeszcze  pakiet�w

sygnalizowane  jest  zmiana  koloru  i   ewentualnie   tak�e   sygna�em

akustycznym.

Tekst przewidziany do nadania wpisywany jest do okienka nadawczego

i mo�e by� w nim poprawiany. Do nadania  go  s�u�y  klawisz  RETURN.  W

przypadku  zbli�enia  si�  do  ko�ca   linii   nast�puje   automatyczne

przeniesienie ostatniego s�owa do nowej linii (z�amanie linii). D�ugo��

linii ustawiona jest standardowo na 80 znak�w, jej zmiana  nast�puje  w

okienku konfiguracyjnym.  Przy  pracy  w  trybie  konferencyjnym  (ang.

convers) np. przez w�z�y Flexnet korzystne jest skr�cenie linii  do  65

znak�w  aby  zostawi�   miejsce   na   znaki   wywo�awcze   uczestnik�w

konferencji.

5.1 TRANSMISJA ZBIOR�W (ALT-F).

Rozr�niamy tu cztery przypadki:

1. Transmisje zbior�w tekstowych (zwanych  cz�sto  niezbyt  precyzyjnie

zbiorami ASCII). Niekt�re zawarte w nich znaki jak LF (nowa linia)  czy

EOF (koniec zbioru) nie s� nadawane. Zawarte w zbiorze metasymbole  nie

s� interpretowane.

2. Transmisje zbior�w dw�jkowych.  Zbiory  te  zawieraj�  pe�ny  zestaw

znak�w ASCII i musz� by� transmitowane bez jakichkolwiek zmian.

3. Transmisje zbior�w dw�jkowych w oparciu o protok� Autobin. Protok�

ten jest bardzo prosty i polega na nadaniu na pocz�tek d�ugo�ci  zbioru

kt�ra musi by�  potwierdzona  przez  korespondenta,  dopiero  nast�pnie

w�a�ciwego zbioru i na zako�czenie sumy kontrolnej.  Adresat  musi  by�

przygotowany do odbioru przed rozpocz�ciem  transmisji  przez  nadawc�.

Mamy  tu  wiec  do  czynienia  z  na�o�eniem  dodatkowych   mechanizm�w

zabezpieczaj�cych na mechanizmy stosowane przez AX.25. Protok� Autobin

jest identyczny ze stosowanym w programach  Turbo  Packet,  AHP  i  SP.

Tak�e nowsze wersje oprogramowania DieBox  (pocz�wszy  od  wersji  1.9)

pozwalaj� na zapis i odczyt informacji z wykorzystaniem tego protok�u.

Wymiana danych ze skrzynka nie  jest  jednak  zautomatyzowana  w  takim

stopniu jak wymiana danych korespondentami wyposa�onymi  w  program  GP

lub inny z wymienionych program�w. W przypadku odczytu wi�kszej  liczby

zbior�w  ze  skrzynki  nale�y  ka�dorazowo  w��czy�  r�cznie   protok�

Autobin, poniewa� skrzynki nie podaj� w nag��wku  #BIN#  nazwy  zbioru.

By� mo�e w nast�pnych wersjach sytuacja ta ulegnie zmianie.

4.  Transmisja  bufora  edytora.  Odpowiada  ona   transmisji   zbior�w

tekstowych z tym, �e zawarte w buforze  metasymbole  s�  interpretowane

przez program GP.

Transmisja zbior�w mo�e by� przerwana w  dowolnym  momencie  przez

ponowne wywo�anie tej samej funkcji. Przerwanie pracy  programu  GP  za

pomoc� kombinacji ALT-X i ponowne wywo�anie  go  w  trakcie  transmisji

zbior�w powoduje kontynuacje transmisji pocz�wszy od miejsca  w  kt�rym

zosta�a przerwana.

W trakcie transmisji zbior�w otwierane jest okienko informacyjne w

kt�rym podane s�: d�ugo��  zbioru,  liczba  nadanych  bajt�w,  stosunek

cz�ci nadanej do d�ugo�ci  zbioru  w  procentach,  efektywna  szybko��

transmisji, czas jej trwania (ang. elapsed time) i przewidywany czas do

jej zako�czenia (ang. estimated time).

5.2 REJESTRACJA QSO (ALT-S).

Kombinacja ALT-S powoduje otwarcie okienka pozwalaj�cego na  wyb�r

rodzaju  rejestracji.  Po  w��czeniu  rejestracji  odpowiedni  punkt  w

okienku zmienia swoje znaczenie i pozwala na jej wy��czenie. Mo�liwe s�

dwa zasadnicze sposoby rejestracji: w zbiorze na dysku lub dyskietce  i

wydruk. W obu przypadkach rejestrowany jest tekst nadawany i  odbierany

przy  czym  obu  tekstom   w   wydruku   odpowiadaj�   r�ne   atrybuty

(DefaultPrint i InversPrint) ustalone w zbiorze CONFIG.GP.

Kolejn� wymienion� w  okienku  mo�liwo�ci�  jest  zapis  fragmentu

tekstu zawartego  w  buforze  odbiorczym.  Pozwala  to  na  rejestracje

uprzednio odebranego tekstu. D�u�sze zbiory, jak obrazy w formacie GIF,

powinny  by�  rejestrowane  na  bie��co,  poniewa�  ich  rozmiary  mog�

przekroczy�  rozmiary  bufora.   Na   wszelki   wypadek   dobrze   jest

zadeklarowa� wi�kszy bufor dla jednego z kana��w (w zbiorze  CONFIG.GP)

i w nim w�a�nie nawi�zywa� po��czenia ze skrzynka. Zamiast nazwy zbioru

mo�na  poda�  nazw�  dowolnego  urz�dzenia  peryferyjnego  (przyk�adowo

LPT1).

Dalszym punktem menu jest rejestracja zbior�w dw�jkowych w oparciu

o om�wiony poprzednio protok� Autobin.  Zbiory  dw�jkowe  kodowane  za

pomoc� kodera 7+ lub podobnych program�w s�  odbierane  i  rejestrowane

jak zbiory tekstowe. Kodowanie za pomoc�  kodera  7+  jest  w  praktyce

jedynym sposobem rozpowszechniania zbior�w  dw�jkowych  przez  skrzynki

elektroniczne. W  niekt�rych  systemach  skrzynek  zbiory  dw�jkowe  s�

oznaczane w spisie jako "(BIN)". Rejestracja zbior�w w formacie Autobin

mo�e by� dokonywana automatycznie po uprzednim  w��czeniu  funkcji  "7+

Autosave" i pod warunkiem  nadania  przez  korespondenta  odpowiedniego

nag��wka.

Program  GP  pozwala  te�  na  automatyczna  rejestracje   zbior�w

kodowanych za pomoc� koder�w 7+ i LCPlus (Code-Autosave). Po  w��czeniu

automatycznej  rejestracji  (w  okienku  konfiguracji)   GP   analizuje

odbierane teksty i rejestruje wszystkie zawieraj�ce nag��wek jednego  z

wymienionych program�w koduj�cych. Pozwala to  na  wygodne  wczytywanie

wi�kszych, rozbitych na fragmenty zbior�w. W momencie rozpoznania ko�ca

zakodowanego zbioru  rejestracja  zostaje  przerwana  a�  do  odebrania

nast�pnego nag��wka. Wszystkie inne informacje, zg�oszenia i  zapytania

skrzynek s� opuszczane.

Podobnie  jak  w  przypadku  transmisji  zbior�w  otwierane   jest

dodatkowe  okienko  informacyjne.  W   przypadku   transmisji   zbior�w

zakodowanych za  pomoc�  kodera  7+  lub  transmitowanych  w  protokole

Autobin  w  okienku  wy�wietlany  jest  te�   przewidywany   czas   ich

transmisji.

5.3_KOPIOWANIE ODEBRANYCH TEKST�W_DO OKIENKA EDYTORA.

Tekst z bufora odbiorczego mo�e by� kopiowany do bufora edytora. W

tym celu nale�y zaznaczy� wybrany fragment za  pomoc�  znacznika  myszy

(nacina� lewy klawisz na pocz�tku i jecha� mysz� a� do ko�ca, na  ko�cu

pu�ci� klawisz) po czym skopiowa� go za  pomoc�  kombinacji  CTRL-<Ins)

lub CTRL-K. W przypadku gdy w buforze edytora znajduje  si�  ju�  jaki�

tekst, na ekranie wy�wietlane jest pytanie czy ma  on  by�  zapisany  w

zbiorze. W razie rezygnacji z zapisu  tekstu  pozostaje  on  w  dalszym

ci�gu zaznaczony, a� do czasu wyboru innego fragmentu.

5.4 ZDALNE STEROWANIE.

Program GP, podobnie jak wiele innych program�w, pozwala na zdalne

sterowanie przez korespondenta. Podobnie te� jak w wi�kszo�ci  z  nich,

rozkazy zdalne poprzedzone s� podw�jna uko�na kreska "//" i  musz�  by�

podane na pocz�tku  linii.  Dla  unikni�cia  nieporozumie�  i  b��dnych

interpretacji odbieranych tekst�w  zalecane  jest  wy��czenie  zdalnego

sterowania  w  kana�ach  ubywanych   do   komunikacji   ze   skrzynkami

elektronicznymi lub zadeklarowanie skrzynek w zbiorze NAMES.GP jako typ

B> (powoduje to automatyczne wy��czenie zdalnego  sterowania  dla  tych

stacji).

Lista rozkaz�w zawarta jest w  zbiorze  HELP.EXE,  kt�ry  powinien

znajdowa� si� w tym samym katalogu co program GP. Jest  ona  wywo�ywana

za pomoc� rozkazu //H. Wszyscy u�ytkownicy maja te same  uprawnienia  i

dost�p do tych samych katalog�w, kt�rych nazwy s�  ustalone  w  zbiorze

CONFIG.GP.  S�  to  katalogi  okre�lone  jako  UserDir  i  ExternalDir.

Pierwszy z nich zawiera zbiory przeznaczone do  odczytu,  korespondenci

mog� tam te� wpisywa�  w�asne  wiadomo�ci,  drugi  programy  wywo�ywane

zdalnie. Ze wzgl�d�w bezpiecze�stwa powinny by� to  specjalne  katalogi

przeznaczone tylko do wy�ej wymienionych  zastosowa�,  a  nie  katalogi

zawieraj�ce jakiekolwiek programy lub zbiory danych  ubywane  wy��cznie

przez operatora. Jest to tym bardziej istotnie, �e w przeciwie�stwie do

programu SP,  GP  nie  jest  wyposa�ony  w  wielostopniowe  uprawnienia

dost�pu. Pozwala�oby to korespondentom na (rozmy�lne  czy  przypadkowe)

kasowanie  danych  lub  uruchamianie  program�w   mog�cych   spowodowa�

zawieszenie si� komputera. R�wnie� ze  wzgl�d�w  bezpiecze�stwa  nale�y

regularnie  bada�  zawarto��  katalogu  UserDir  za   pomoc�   programu

antywirusowego i nie uruchamia�  �adnych  nie  sprawdzonych  program�w.

No�nikami wirus�w mog� by�  programy  (*.COM  lub  *.EXE)  albo  zbiory

nak�adkowe  (*.OVL).  Czyste  zbiory  tekstowe  nie  s�  niebezpieczne.

Rozkazy zdalne  mog�  by�  te�  podawane  przez  operatora  stacji.  Po

naci�ni�ciu klawisza ESC otwierane jest okienko w kt�rym nale�y  wpisa�

rozkaz. Musi on by� tak�e poprzedzony "//".  Wyniki  dzia�ania  rozkazu

nadawane s� do korespondenta: tak  wiec  przyk�adowo  sekwencja  ESC//H

powoduje nadanie spisu rozkaz�w do korespondenta.

5.4.1. LISTA ROZKAZ�W.

Nawiasy kwadratowe []  oznaczaj�,  �e  podany  parametr  nie  jest

niezb�dny i mo�na go opu�ci�, wp�ywa to oczywi�cie na spos�b  wykonania

rozkazu. W nawiasach <> podano  tekst  opisuj�cy  znaczenie  parametru,

powinien on by� zast�piony  przez  parametr  rzeczywisty  np.  po��dan�

nazw� zbioru. Parametry alternatywne oddzielone s� za  pomoc�  pionowej

kreski "|". Rozkazy mog� by� skracane.

//<nr> <tekst> - nadanie tekstu do stacji po��czonej w podanym kanale.

//BELL - sygna� d�wi�kowy, przywo�anie operatora.

//CAT [<nazwa zbioru>] - wywo�anie spisu tre�ci katalogu.

//CUT - przerwanie odczytu.

//DIR [<nazwa zbioru>] - analogiczny do //CAT.

//DISC - przerwanie po��czenia.

//ECHO <tekst> - powoduje odes�anie nadanego tekstu.

//END - zako�czenie zbioru nadawanego przy pomocy //WRITE.

//HELP [<nazwa rozkazu>] - wywo�anie informacji og�lnej lub  o  podanym

rozkazie.

//INFO - nadanie zbioru INFO.GPI.

//KILL <nazwa zbioru> - kasowanie zbioru.

//LANGUAGE [<j�zyk>] - zmiana j�zyka obs�ugi.

//MHEARD [ilo��] - podanie listy s�yszalnych stacji.

//NAME <dane korespondenta> - dokonanie wpisu do zbioru NAMES.GP

//NEWS - nadanie zbioru NEWS.GPI.

//PROMPT ON|OFF - w��czenie lub wy��czenie znaku zg�oszenia.

//Quit - przerwanie po��czenia (nadawane jest po�egnanie QRT.GPI).

//REDA <nazwa zbioru> - nadanie wybranego zbioru.

//RPRG <nazwa zbioru> - nadanie zbioru dw�jkowego w protokole Autobin.

//RTT <nr> - pomiar czasu odpowiedzi w wybranym kanale.

//RUN <nazwa programu>|? - wywo�anie  programu  lub  spisu  katalogu

wskazywanego przez "ExternalDir".

//USAGE [<znak>] - wywo�anie listy po��czonych stacji.

//VERSION - sprawdzenie wersji GP.

//WRITE <nazwa zbioru> - zapis zbioru.

//WPRG <nazwa zbioru> - zapis zbioru dw�jkowego w protokole Autobin.

5.5 ZDALNE WYWO�YWANIE PROGRAM�W.

Programy zawarte w katalogu wskazywanym przez parametr ExternalDir

mog� by� wywo�ywane za pomoc� rozkazu //RUN <nazwa programu>.  Strumie�

danych  wyj�ciowych  kierowany   jest   do   kontrolera   TNC   zamiast

wy�wietlania  na  ekranie.  Wywo�ywane  mog�   by�   jedynie   programy

korzystaj�ce ze standardowego wyj�cia DOS (CON, STDOUT,  STDERR).  Dane

wpisywane bezpo�rednio do pami�ci  ekranowej  nie  mog�  by�  nadawane.

Programy  nie  mog�  te�  oczekiwa�  wprowadzenia  �adnych  dodatkowych

informacji z  klawiatury,  wszystkie  potrzebne  informacje  musz�  by�

podane  jako  parametry  w  wywo�aniu.  Przyk�adowymi   programami   s�

SYSINFO.EXE  lub  HELP.PAS  zawarte  na  dyskietkach  dystrybucyjnych..

Oczywi�cie  wyb�r  innych  program�w  nale�y  do  operatora  stacji.  W

strumieniu danych wyj�ciowych mog� znajdowa� si� metasymbole.

Programy pisane w j�zyku PASCAL 4.x - 6.x  nie  mog�  korzysta�  z

biblioteki UNIT CRT a jedynie z funkcji DOS. Programy pisane w j�zyku C

powinny korzysta� ze standardowych funkcji zadeklarowanych  w  STDIO.H,

przyk�adem jest tu funkcja printf().

Pocz�wszy od wersji 1.50 mo�liwe jest  tak�e  zdalne  uruchamianie

drugiego typu program�w,  tzw.  program�w  GPRI  (ang.  Graphic  Packet

Remote  Interface).  Programy  te  mog�  komunikowa�  si�   zdalnie   z

u�ytkownikiem  i  pozwalaj�  na  wprowadzanie  danych  w  trakcie   ich

wykonywania. W trakcie wykonywania programu z grupy GPRI operator  mo�e

normalnie korzysta� z programu GP, jest to wiec praca r�wnoleg�a  (ang.

multitaskikng). W ka�dym z kana��w logicznych mo�e by�  wywo�any  jeden

program typu GPRI (rzeczywista liczba wykonywanych r�wnolegle program�w

ograniczona  jest  szybko�ci�  przetwarzania  posiadanego   komputera).

Wskaz�wki dla programist�w zawarte s� w  zbiorze  GPRI.DOC  znajduj�cym

si� na dyskietce dystrybucyjnej GP. Na  dyskietce  znajduj�  si�  tak�e

przyk�adowe kody �r�d�owe takich program�w napisanych w j�zyku PASCAL.

5.6 OKIENKO MONITORA W TRAKCIE ��CZNO�CI.

Jest ono  wywo�ywane  za  pomoc�  kombinacji  ALT-F8  lub  prawego

klawisza myszy. Do zmiany jego  rozmiar�w  s�u��  kombinacje  ALT-F9  i

ALT-F10 oraz symbol strza�ek po prawej  stronie  listwy  oddzielaj�cej.

R�wnoleg�e  obserwacje  w  okienku  monitora   mog�   by�   szczeg�lnie

interesuj�ce  w  przypadku  wyst�pienia  trudno�ci.  Pozwalaj�  one  na

dok�adniejsze  zorientowanie  si�  w liczbie   powt�rze�,   negatywnych

pokwitowa� itp. co pozwala na  ocen�  jako�ci  poszczeg�lnych  odcink�w

trasy w przypadku korzystania z w�z��w lub stacji przeka�nikowych.

5.7. ZATRZYMANIE TEKSTU NA EKRANIE.

Do  tego  celu  s�u�y   klawisz   SCROLL-LOCK   wzgl�dnie   symbol

Scroll-lock w linii informacyjnej. Wznowienie  wy�wietlania  nast�puje

po ponownym naci�ni�ciu klawisza  lub  najechaniu  symbolu  znacznikiem

myszy.  Nale�y  unika�  zbyt  d�ugiego  zatrzymywania  wy�wietlania  ze

wzgl�du na niebezpiecze�stwo przepe�nienia bufora  w  kontrolerze  TNC.

Oprogramowanie WA8DED jak r�wnie� tryb KISS nie korzystaj�  niestety  z

sygna��w synchronizuj�cych w ��czu  RS-232.  Mo�liwo��  ta  ma  jedynie

standardowy tryb TAPR. Niekt�re ze znanych program�w terminalowych  jak

PROCOMM PLUS wsp�pracuj� w ten spos�b  bardzo  dobrze  z  kontrolerem.

Zainteresowanych odsy�am do mojej instrukcji kontroler�w TNC.

5.8 ZMIANA PARAMETR�W TNC.

Zmiana parametr�w TNC  na  bie��co  mo�liwa  jest  po  naci�ni�ciu

klawisza ESC. Otwierane jest w�wczas specjalne okienko  pozwalaj�ce  na

wprowadzenie rozkazu z  parametrami.  Zestaw  rozkaz�w  podany  jest  w

dodatkach.

5.9 TEKSTY POWITALNE.

Standardowy tekst powitalny  zawarty  jest  w  zbiorze  CTEXT.GPI,

alternatywne  teksty  w  zbiorach  CTEXT???.GPI  (w  miejscu ???   mog�

wyst�powa� dowolne trzy znaki. Do wyboru tekstu s�u�y  symbol  CTEXT  w

linii informacyjnej lub kombinacja ALT-T. Praca  kilku  operator�w  pod

r�nymi znakami i spos�b  za�o�enia  odpowiednich  katalog�w  oraz  ich

zawarto�� zosta�y om�wione poprzednio. W  przypadku  braku  specjalnego

tekstu powitalnego dla kt�rego� z operator�w u�ywany jest CTEXT.GPI.

5.10 DOLNA LINIA INFORMACYJNA.

Dolna linia informacyjna  zawiera  symbole  wielu  z  wymienionych

powy�ej funkcji. Symbole te wskazuj� czy  przyporz�dkowana  im  funkcja

jest aktywna czy te�  nie,  w  niekt�rych  przypadkach  wy�wietlane  s�

warto�ci parametr�w (np. cz�stotliwo�� pracy).  Pozwalaj�  one  te�  na

sterowanie programem za pomoc� myszy. S� to symbole:

"QRG: xxxxxxx"           : siedmiocyfrowy  wska�nik   cz�stotliwo�ci

wpisywanej do logu,

"CT: xxxxxxxx"           : nazwa zbioru zawieraj�cego tekst powitalny,

"[->t"                          : konwersja  niemieckich  liter  umlaut,   w

polskich warunkach nieistotna,

"Echo"                       : w��czenie lub wy��czenie lokalnego echa,

<uko�na kreska/schodki>  : spos�b przesuwu tekstu  na  ekranie  (p�ynny

lub skokowy),

<nuta>                       : w��czenie lub wy��czenie sygna�u d�wi�kowego

(CTRL-G),

"7+"                           : automatyczna rejestracja "Code-Autosave",

"Remote"                   : zdalne sterowanie,

"BIN-RX"                 : rejestracja    w    protokole    Autobin

(uruchamianie/przerywanie),

"BIN-TX"                 : transmisja  zbior�w  w  protokole  Autobin

(uruchamianie/przerywanie).

6. OBS�UGA SKRZYNEK ELEKTRONICZNYCH (DIEBOX).

Program  GP  wyposa�ony  jest  w  szereg   funkcji   u�atwiaj�cych

korzystanie ze skrzynek elektronicznych systemu DieBox i podobnych (np.

rozpowszechniony w kraju system  F6FBB).  Niestety  nie  mog�  one  by�

wykorzystywane we wsp�pracy z innymi skrzynkami.

6.1 LISTA WIADOMO�CI (FUNKCJA CHECK).

Po nawi�zaniu po��czenia i nadaniu rozkazu "Check" skrzynka nadaje

list� wiadomo�ci kt�re nap�yn�y od ostatniego razu. Lista  o  formacie

DieBox zostaje przez GP automatycznie zapisana w specjalnym buforze  po

czym u�ytkownik mo�e wybra� znacznikiem interesuj�ce go informacje.  Do

wywo�ania bufora na ekran s�u�y  klawisz  F11  lub  kombinacja  ALT-F1,

mo�na te� najecha� znacznikiem myszy  na  odpowiedni  symbol  w  g�rnej

linii menu. Do  ka�dej  wybranej  za  pomoc�  znacznika  linii  (nale�y

potwierdzi� klawiszem RETURN)  program  GP  dodaje  rozkaz  odczytu  ze

skrzynki po czym u�ytkownik mo�e skoncentrowa� si� na czytaniu. Jeszcze

lepiej jest w��czy� rejestracje. W  przypadku  regularnego  zako�czenia

po��czenia  na  �yczenie  u�ytkownika  lub   skrzynki   lista   zostaje

skasowana.  Przerwanie  po��czenia  z  innych  powod�w   nie   powoduje

skasowania listy. Mo�e by� ona wykorzystywana po  powt�rnym  nawi�zaniu

po��czenia, musi by� ono jednak nawi�zane w tym samym kanale logicznym.

Poniewa�  program  GP  wyposa�ony  jest  tylko  w  jeden  taki   bufor,

niemo�liwe  jest  korzystanie  z  funkcji  Check  r�wnolegle  w   kilku

kana�ach.

Program GP pozwala tak�e  na  posortowanie  listy  na  odpowiednie

grupy tematyczne. O ile w buforze znajduje si� jeszcze poprzednia lista

GP pozwala na jej skasowanie lub dopisanie nowej na ko�cu. W  tym  celu

wy�wietlane jest odpowiednie zapytanie.

6.2 SPIS TRE�CI KATALOGU (FUNKCJA LIST).

Jest ona  w  zasadzie  identyczna  z  funkcja  "Check"  z  tym, �e

funkcjonuje tylko dla skrzynek DieBox.  Po  po��czeniu  si�  u�ytkownik

podaje rozkaz "List <nazwa katalogu>" po czym nast�puje wczytanie spisu

tre�ci do bufora. Spis katalog�w  mo�na  odczyta�  przedtem  za  pomoc�

rozkazu "Dir". Po wczytaniu listy nale�y wywo�a� ja za pomoc�  klawisza

F12, kombinacji ALT-F2  lub  myszy.  Zaznaczenie  i  odczyt  wiadomo�ci

dokonywane s�  identycznie  jak  w  przypadku  poprzednim.  Ka�dorazowo

mo�liwy jest odczyt  tylko  jednego  wybranego  katalogu  ze  skrzynki.

Dokonywane co pewien  czas  zmiany  wersji  oprogramowania  skrzynek  i

zwi�zane z tym czasami zmiany formatu list  mog� spowodowa� wyst�pienie

problem�w w  rozpoznawaniu  list.  Oprogramowanie  skrzynek  BayCom-Box

pozwala na indywidualny dob�r formatu list.

6.3 POSZUKIWANIE HASE� (FUNKCJA FIND).

Funkcja  ta  wywo�ywana  jest  za  pomoc�  kombinacji  ALT-F   lub

najechania  znacznikiem  myszy  na  symbol  poszukiwania.  Poszukiwanie

rozpoczynane jest zawsze od pocz�tku listy i mo�e by�  kontynuowane  po

ponownym wywo�aniu funkcji.

6.4 WCZYTYWANIE LIST Z EDYTORA.

Pocz�wszy od wersji 1.60 mo�liwe jest wczytywanie spisu do okienek

"Check" i "List" z okienka edytora. Zbi�r  zawieraj�cy  spis  musi  by�

przedtem wczytany do  edytora  a  nast�pnie  skopiowany  do  po��danego

okienka za pomoc� odpowiedniego  punktu  menu.  Spis  wczytany  poprzez

edytor dodawany jest do spisu wyst�puj�cego ju�  w  danym  okienku.  Do

skasowania spisu w okienku nale�y pos�u�y� si� kombinacja ALT-F4.

#